急诊中心总院主要设备技术参数

- 医共体诊疗车技术参数

（一）医共体诊疗车（医用巡回车）：具备心电监测、生化分析、X光检查、急诊抢救等综合诊疗能力，可满足基层及巡回诊疗场景需求。含但不限于以下配套设备：

1.心电图机（医共体诊疗车配套）：采用≥12 导联设计，支持检测结果打印、数据联网传输，可实现心电数据实时上传与追溯。

2.监护仪（医共体诊疗车配套）：具备无创血压、有创血压、体温、心电、血氧、二氧化碳等多参数监测功能，操作便捷、数据直观。

3.便携式彩色多普勒仪（带推车 + 扩展槽）：配备 3 个检测探头，可实现心脏、腹部等部位检测，支持多场景适配。

4.车载数字化 X 射线机（医共体诊疗车配套）：配备数字化平板，搭载图像工作站，可实现 X 射线检测及图像留存，满足临床影像诊断需求。

6.干式生化分析仪（医共体诊疗车配套）：采用干式化学检测原理，可检测全血、血清、血浆等样本，支持检测结果打印与数据上传，配备专用工作站。

7.五分类血球分析仪（医共体诊疗车配套）：采用激光散射法实现白细胞五分类检测，检测速度≥50 个样本 / 小时，支持数据联网上传。

8.尿液分析仪（医共体诊疗车配套）：采用反射光电比色法，可检测白细胞、酮体、葡萄糖等 15 项及以上指标，具备试纸条校准功能，支持结果追溯。

9.血糖检测仪（医共体诊疗车配套）：可检测新鲜毛细血管全血、静脉全血样本，检测时间≤10 秒，支持检测结果留存与联网上传。