中央监护系统（一拖八）技术参数

一、一拖八中央监护系统：

1、中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）等参数值及波形的显示；

2、全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通；

3、在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于120床；

4、采用无线方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于1200台；

5、具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存；

6、支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理；

7、支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全；

8、为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能；

9、数据可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据；

10、中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析。

二、病人监护仪： （三台）

1、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能；

2、支持升级6导、12导联心电监护, 适用于成人、小儿、新生儿的监测；

3、显示屏＞10英寸，触摸屏，分辨率不低于1280*800，显示屏可视角≥170 度，支持同屏显示≥8道波形；

4、正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁；

5、显示屏亮度支持自动、手动调节；

6、主机重量＜3.5 kg；

7、支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度；

8、RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm；

9、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg；

10、实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%；

11、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式，自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值；

12、监护仪设计使用年限＞8年。

三、遥测监护仪 (五台）

1、支持心电、呼吸、血氧、脉率，支持连续无创血压监测，可选配体温监测；

2、重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带；

3、防水防尘等级不低于IP67要求；

4、满足1.5米跌落测试要求；

5、显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏；

6、具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式；

7、提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护；

8、具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能；

▲9、支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能；

▲10、每台设备配置两块锂电池、配有电池充电站，方便临床进行统一的电池管理；

11、具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全；

12、监护仪设计使用年限＞8年。