婴幼儿体重身长一体式测量仪技术参数

一、测量参数

- 适用年龄：0–3 岁婴幼儿（卧式测量）。

2、身长/身高

2.1范围：30–120 cm

2.2精度：±0.1 cm（±1 mm），分度值 0.1 cm。

2.3方式：卧式滑动挡板+精密刻度尺（非超声 / 红外）。

3、体重

3.1范围：0–60 kg

3.2精度：±10 g / ±20 g / ±50 g。

3.3传感器：高精度平衡梁式压力传感器（两端布置）。

二、结构与材质

主体材质：食品级ABS工程塑料，无棱角、亲肤易清洁。

三、显示与操作

显示屏：5–7寸彩色LCD / 双液晶屏（背光、可视角可调）。

功能键：去皮、置零、校秤、自动锁定、累清/累加。

操作模式：自动/手动；脚踏开关（选配）。

数据安全：修改密码保护。

四、系统要求

搭载婴幼儿体格发育评价系统，可连接医院系统，评价标准（WHO标准、中国九市标准）