手术动力系统技术参数

1、产品适用范围：适用于神经外科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。

2、移动式铝合金机箱，轻便耐用

3、主机进液的防护等级：IPX1。

4、主机≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。

4、主机屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。

5、主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换。

6、系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

7、多功能脚踏开关，全金属材质，密封型脚踏开关，防水等级 IPX8。

8、脚踏开关具有启停、无极调速功能。脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能

9、脚踏开关具有机械式防误踩装置。

10、刨削手柄手柄重量≤200克

11、航空合金机身，防水电缆接头，刨削手柄可水洗、可高温高压灭菌。

12、为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机

13、支持多种旋转模式，转速可调，最大转速≥12000 r/min。往复频次可调，50-300次/min。

14、刨削刀采用漩涡式吸引，吸引性能提升，堵塞几率下降，刨削刀刀头一体成型，非焊接工艺，降低阻塞几率

15、颅底钻手柄手柄重量≤120克，尺寸120mm*220mm*30mm

16、钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。

17、为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机，微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

18、正反转模式自由切换，转速可调，电机输出转速≥60000 r/min。

19、颅底钻磨钻头具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

20、磨头一体设计，无需通过夹头，可直接与手柄连接。

21、磨头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。

22、磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械