动脉硬化检测仪技术参数

- 设备用途

用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估，并结合脉搏波波形图、baPWV/ABI血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图、ABI形象示意图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。

2、主要检测功能

2.1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数；UT：脉波上升时间；MAP：平均动脉压

2.2、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右)

2.3、Steno-Stiffness图表：硬化-阻塞示意图，清晰提示患者血管的状态

2.4、血管年龄显示：自动生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况

3、设备性能及要求

3.1、外周血管压力波动同步检测技术

在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。

3.2、双层线性膨胀传感器技术

针对下肢血压检测，交叉捕捉信号来源，保证脚踝部检测值准确性。

3.3、滤波功能

可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确

3.4、可连接互联网、医疗软件系统，并与医院 HIS系统兼容，符合MMC-Connection标准等相关慢病软件系统连接

3.5、数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索

3.6、图形及画面显示

3.6.1、可显示四肢脉搏波波形图

3.6.2、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线

3.6.3  可现实 baPWV、ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图

3.6.4、≥7英寸中文彩色触摸液晶显示设备 TFT彩色LCD

3.6.5、显示分辨率：≥800×480像素

4、代谢中心工作站

4.1、工作站硬件配置：工作站1套、身份证读卡器1个、扫描枪4个、报告打印输出设备1台、条码打印输出设备2台；

4.2、管理功能：支持代谢中心患者个人档案建立、患者临床数据采集、患者问卷录入及查阅、患者随访管理及复诊提醒服务、移动端及PC端双端登录、对接代谢中心其他慢病检测设备。

4.3、可自动进行肢体动脉检测，四肢同步测量血压

4.4、具备LAN口,可直接与MMC服务器通信，并拉取患者信息及身高、体重数据，用于结果评估。

4.5、测量结束后，数据通过网线直接发往MMC服务器。