射频闭合发生器技术参数

⑴便捷性：实时导管温度和输出功率显示，彩色触控大屏，一键消融，易于操作；

⑵稳定性：

①工作频率≥460kHz,误差不超过±10%；

②双极输出方式；

③输出功率：40W，功率误差≤±15%；

④测温范围为18-100℃，误差≤±3℃，有良好的工作功率限制且术中精准温控，降低风险

⑶操作性：

配套6F的射频导管且可兼容0.018”导丝，精细；可减小手术伤口，并且管身柔软，使通过迂曲血管的时候更顺畅